ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту «Интеллектуальная голосовая система диагностики автомобиля АвтоГолос»

Команда «ТехноПервые»

Направление: Технологическое направление, сфера «Автомобильный транспорт»

Задание: №1 «Система интеллектуальной диагностики автомобиля» (Приложение №9 к Положению, задание №1)

Участники:

Утебова Дарья, 10 лет

Палагота Андрей, 10 лет

Кирилин Максим, 13 лет

Астраханская область,

г. Астрахань

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Общее описание

Разрабатываемое решение представляет собой программно-аппаратный комплекс для интеллектуальной голосовой диагностики технического состояния автомобиля. Система подключается к стандартному диагностическому разъёму OBD-II (On-Board Diagnostics) транспортного средства, считывает телеметрические данные с бортовых систем автомобиля, анализирует их в реальном времени и выводит результаты в виде голосовых сообщений через встроенный динамик.

Основная идея проекта — предоставить водителю максимально простой и безопасный способ контроля состояния автомобиля без необходимости отвлекаться от дороги на чтение показаний с экрана или понимание сложных технических терминов.

1.2. Назначение

Разрабатываемое решение предназначено для:

| № | Назначение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированный анализ телеметрических данных | Система самостоятельно подключается к автомобилю, считывает и обрабатывает данные без участия водителя |
| 2 | Создание отчетов и классификация данных | Все показатели записываются на SD-карту и классифицируются по типам неисправностей |
| 3 | Выявление неисправностей на ранних стадиях | Система определяет отклонения от штатных режимов работы до появления серьёзных поломок |
| 4 | Прогнозирование потенциальных отказов | Анализ трендов позволяет предсказать развитие неисправности на основе динамики изменения параметров |
| 5 | Голосовое информирование водителя | Предоставление понятной информации о выявленных проблемах и рекомендуемых действиях через голосовые сообщения |
| 6 | Снижение риска аварийных ситуаций (ДТП) | Своевременное предупреждение о критических неисправностях и опасных трендах |

1.3. Целевая аудитория

| Группа пользователей | Описание |
| --- | --- |
| Водители-новички | Не имеют достаточных знаний об устройстве автомобиля и признаках неисправностей |
| Водители со стажем | Могут оперативно получать объективную информацию о состоянии автомобиля |
| Автопарки и таксопарки | Контроль технического состояния автопарка, предотвращение простоев и аварий |
| Сервисные центры | Сбор статистики для анализа типовых неисправностей |

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

2.1. Основные функции

| Функция | Подробное описание | Реализация |
| --- | --- | --- |
| Сбор и обработка телеметрических данных | Автоматическое чтение данных с CAN-шины через OBD-II разъём | HC-05 Bluetooth ↔ ELM327 ↔ CAN-шина |
| Анализ текущих параметров | Оценка 4-5 ключевых параметров в реальном времени | Программный алгоритм на Arduino |
| Выявление аномалий | Определение отклонений от нормативных значений | Сравнение с пороговыми значениями |
| Анализ трендов (прогнозирование) | Вычисление скорости изменения параметров для прогнозирования отказов | Скользящее окно из 5 последних измерений |
| Классификация неисправностей | Распределение по типу, степени критичности | Система приоритетов (критические/предупреждения/норма) |
| Голосовое информирование | Озвучивание результатов через MP3-плеер и динамик | DFPlayer Mini, 9 аудиофайлов |
| Хранение истории | Запись всех данных на SD-карту | SD-модуль, формат CSV |
| Автоматический запуск | Система начинает работу при подаче питания OBD-II разъём и системы | Обработка события включения зажигания |

2.2. Подробное описание голосовых сообщений

| № команды | Файл | Текст сообщения | Условие срабатывания |
| --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 0001.mp3 | «Высокие обороты двигателя» | RPM > 6000 |
| 0002 | 0002.mp3 | «Двигатель перегрет, остановитесь» | Температура ОЖ > 110°C |
| 0003 | 0003.mp3 | «Низкое давление масла, остановитесь» | Давление < 20 кПа |
| 0004 | 0004.mp3 | «Низкий уровень заряда батареи» | Напряжение < 11.5 В |
| 0005 | 0005.mp3 | «Все параметры автомобиля в норме» | Все показатели в пределах нормы |
| 0006 | 0006.mp3 | «Внимание! Обнаружена опасная динамика параметров» | Резкое изменение одного из параметров |
| 0007 | 0007.mp3 | «Двигатель прогрет, можно начинать движение» | T > 50°C, RPM < 1500 |
| 0008 | 0008.mp3 | «Двигатель ещё холодный, не нагружайте» | T < 40°C |
| 0009 | 0009.mp3 | «Система запущена, идёт диагностика» | При старте системы |

2.3. АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

1. Включение зажигания → питание OBD2

2. Подача питания на Arduino

3. HC-05 подключается к ELM327 (MAC-адрес привязан, АТ Мастер)

4. Arduino отправляет команды на ELM327

5. Анализ трендов (скорость изменения параметров)

6. Формирование голосовой команды (0001–0009)

7. Воспроизведение через DFPlayer

8. Запись данных на SD-карту (log.csv)

9. Цикл повторяется каждые 2 секунды. При резком нажатии на педаль газа:

Обнаружен резкий рост оборотов → «Внимание! Обнаружена опасная динамика»

Все данные записываются на SD-карту для последующего анализа

10. «Мобильное приложение»: Клиентская часть системы реализована как мобильное приложение в MIT App Inventor и Arduino Droid.  Приложение подключается к Arduino по Bluetooth (HC-05). Отображает данные диагностики на экране телефона. В текущей версии — обороты; в планах — температура, напряжение, предупреждения.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 5 В постоянного тока (от USB) |
| Потребляемый ток | ~500 мА (в пике до 1 А) |
| Интерфейс подключения к автомобилю | OBD-II (через ELM327 Bluetooth) |
| Протокол связи с автомобилем | CAN, ISO 9141, KWP2000 (автоматическое определение) |
| Скорость обмена с OBD | 38400 бод |
| Диагностируемые параметры (мин.) | Обороты двигателя (RPM), температура ОЖ, давление масла, напряжение батареи |
| Анализ трендов | Скользящее окно из 5 измерений |
| Количество голосовых команд | 9 (расширяемое до 30) |
| Формат аудио | MP3 (битрейт 128 кбит/с) |
| Мощность динамика | 3 Вт, 4–8 Ом |
| Хранение данных | Micro SD (до 32 ГБ) |
| Формат логов | CSV (совместим с Excel, Google Sheets) |
| Время от запуска до вывода результата | < 3 секунд |
| Частота обновления данных | 1 раз в 2 секунды |
| Габариты устройства | 75 × 55 × 30 мм (Arduino + шилд) |
| Вес | ~150 г |

3.2. Поддерживаемые протоколы OBD-II

Протокол	                                  Поддержка

SAE J1850 PWM	                            Да

SAE J1850 VPW	                                          Да

ISO 9141-2	                                          Да

ISO 14230-4 (KWP2000)	                           Да

ISO 15765-4 (CAN)	                           Да (основной)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОМПОНЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

| Компонент | Модель/Тип | Количество | Назначение | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микроконтроллер | Arduino UNO R3 | 1 шт. | Центральный управляющий процессор | 350 |
| Bluetooth-модуль | HC-05 (Master/Slave) | 1 шт. | Беспроводная связь с OBD-адаптером | 280 |
| MP3-плеер | DFPlayer Mini | 1 шт. | Воспроизведение голосовых команд | 350 |
| SD-модуль | Micro SD Card Reader | 1 шт. | Хранение логов диагностики | 120 |
| Динамик | 3 Вт, 4–8 Ом | 1 шт. | Вывод звука | 100 |
| OBD-II адаптер | ELM327 Bluetooth | 1 шт. | Считывание данных с CAN-шины | 600 |
| Карта памяти | Micro SD 4 ГБ | 1 шт. | Хранение аудиофайлов и логов | 250 |
| Провода | Dupont (мама-папа) | 10 шт. | Соединение компонентов | 100 |
| Резисторы | 1 кОм, 2.2 кОм | 4 шт. | Согласование уровней сигналов | 50 |
| Корпус | Пластиковый корпус | 1 шт. | Защита электроники | 200 |
| Кнопка вкл. |  |  |  | 50 |
| Итого |  |  |  | 2450 |

4.2. Программная часть

Компонент	                                                      Описание

Среда разработки	                                           Arduino IDE v2.x

Язык программирования	                              C++ (Arduino Framework)

Библиотеки	                                                        SoftwareSerial.h, SPI.h, SD.h

Код	                                  Авторская разработка (собственный алгоритм диагностики (скетч))

5. СХЕМА РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ (АЛГОРИТМ/БЛОК-СХЕМА)

5.1. Общая архитектура системы, результаты контрольных тестов

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                          АВТОМОБИЛЬ (Бортовая сеть)                        │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│  │  Датчики: RPM, T_ОЖ, P_масла, U_батареи → CAN-шина → OBD-II разъём  │ │

│  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│                                    │                                        │

│                                    ▼                                        │

│                          ┌─────────────────┐                               │

│                          │  OBD-II адаптер │                               │

│                          │   (ELM327)      │                               │

│                          └────────┬────────┘                               │

│                         │                                         │

└───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┘

│ Bluetooth (HC-05)

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                          ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ УСТРОЙСТВО (Arduino)             │

│                                                                             │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                         ARDUINO UNO                                  │   │

│  │                                                                      │   │

│  │  1. ПРИЁМ ДАННЫХ по Bluetooth (HC-05)                               │   │

│  │     ↓                                                               │   │

│  │  2. ОБРАБОТКА:                                                      │   │

│  │     - Парсинг ответов OBD-II                                        │   │

│  │     - Сравнение с порогами                                          │   │

│  │     - Анализ трендов (скорость изменения)                           │   │

│  │     ↓                                                               │   │

│  │  3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ:                                               │   │

│  │     - Формирование номера голосовой команды (0001-0009)            │   │

│  │     ↓                                                               │   │

│  │  4. ВЫВОД:                                                          │   │

│  │     - Голосовое оповещение (DFPlayer + динамик)                    │   │

│  │     - Запись лога на SD-карту                                       │   │

│  │     - Отправка диагностики в мобильное приложение (планируется)    │   │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  ВЫВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА:                                                │   │

│  │  • Динамик (голосовые сообщения)                                     │   │

│  │  • SD-карта (файл log.csv)                                          │   │

│  │  • Мобильное приложение                               │   │

Что продемонстрировано:

Считано 7 телеметрических данных (требуется не менее 5). Диагностировано 2+ узла: система охлаждения, система зажигания.

Показаны системные сообщения на входе: ATZ, ATE0, ATL0, ATS0, 0100, 0105, 010C, 010D, 0104, 010F, 0163. Получены ответы от ELM327: 41 05 3C, 41 0C 0D48, 41 0D 00, 41 04 26, 41 10 01E0, 41 0F 48. Пройден полный цикл: запуск → подключение → сбор → анализ → вывод.

Состояния двигателя: Холодный пуск — температура 20°C, обороты 1500 об/мин. Прогрев — температура 40°C, обороты 1100 об/мин. Почти прогрет — температура 60°C, обороты 850 об/мин.  Двигатель прогрет — можно ехать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная система представляет собой полностью автономный программно-аппаратный комплекс для голосовой диагностики автомобиля. Она позволяет водителю получать понятную информацию о состоянии машины без отвлечения от дороги, а также сохранять историю поездок для последующего анализа. Команда «ТехноПервые» планирует дальнейшее развитие проекта: добавить облачное хранилище, расширить функционал мобильного приложения и внедрить технологии AR.

Скетч ARDUINO UNO

#include <SoftwareSerial.h>

#include <DFRobotDFPlayerMini.h>

#include <SPI.h>

#include <SD.h>

// ===== ПОДКЛЮЧЕНИЕ =====

// DFPlayer: RX -> пин 2 (через резистор 1к), TX -> пин 3

SoftwareSerial dfSerial(2, 3);

DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;

// HC-05: RX -> пин 6, TX -> пин 7 (через делитель 1к/2к)

SoftwareSerial btSerial(6, 7);

// SD-модуль: CS -> пин 10

const int SD_CS = 10;

// ===== ПАУЗЫ (мс) =====

const unsigned long PAUSE_AFTER_0001 = 5000;

const unsigned long PAUSE_AFTER_0002 = 7000;

void setup() {

Serial.begin(9600);

while (!Serial);

Serial.println(F("=========================================="));

Serial.println(F("  OBD-II DIAGNOSTIC SYSTEM (REAL)"));

Serial.println(F("=========================================="));

// --- HC-05 (Master для OBD-II) ---

btSerial.begin(9600);  // ELM327 обычно 38400 или 9600. Если не работает — 38400

delay(500);

Serial.println(F("[1/3] Bluetooth HC-05: OK"));

// --- SD-модуль ---

if (!SD.begin(SD_CS)) {

Serial.println(F("Ошибка: SD-модуль не найден!"));

while (true);

}

Serial.println(F("[2/3] SD-модуль: OK"));

// --- DFPlayer ---

dfSerial.begin(9600);

delay(2000);

if (!myDFPlayer.begin(dfSerial)) {

Serial.println(F("Ошибка: DFPlayer не найден!"));

while (true);

}

Serial.println(F("[3/3] DFPlayer: OK"));

myDFPlayer.volume(30);

myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_NORMAL);

delay(1000);

// --- Подключение к OBD-II ---

Serial.println();

Serial.println(F("=========================================="));

Serial.println(F("  Поиск OBD-II адаптера..."));

Serial.println(F("=========================================="));

connectToOBD();

}

void loop() {

readDiagnostics();

delay(2000);  // Цикл каждые 2 секунды

}

// ===== ПОДКЛЮЧЕНИЕ К OBD-II =====

void connectToOBD() {

sendOBD("ATZ");          // Сброс

delay(1000);

sendOBD("ATE0");         // Отключить эхо

delay(300);

sendOBD("ATL0");         // Отключить перевод строки

delay(300);

sendOBD("ATS0");         // Отключить пробелы

delay(300);

sendOBD("ATSP0");        // Авто-выбор протокола

delay(1000);

Serial.println();

Serial.println(F("  Адаптер ELM327 обнаружен."));

Serial.println(F("  Соединение установлено."));

btSerial.println("ELM327 connected");

}

// ===== ДИАГНОСТИКА =====

void readDiagnostics() {

// 1. Обороты двигателя (RPM)

int rpm = readPID("010C", "41 0C", 2, 4);

logData("RPM", rpm);

// 2. Температура ОЖ

int temp = readPID("0105", "41 05", 1, 1) - 40;

logData("Temp OJ", temp);

// 3. Нагрузка двигателя

int load = readPID("0104", "41 04", 1, 1) * 100 / 255;

logData("Load", load);

// 4. Скорость автомобиля

int speed = readPID("010D", "41 0D", 1, 1);

logData("Speed", speed);

// 5. Расход воздуха (MAF)

int maf = readPID("0110", "41 10", 2, 4);

logData("MAF", maf);

// 6. Температура воздуха на впуске (IAT)

int iat = readPID("010F", "41 0F", 1, 1) - 40;

logData("IAT", iat);

// 7. Давление масла (опционально)

// int oil = readPID("0163", "41 63", 1, 1);

// logData("Oil", oil);

// --- Формирование голосовой команды ---

if (temp > 110) {

playAudio(2);  // «Двигатель перегрет»

} else if (rpm > 6000) {

playAudio(1);  // «Высокие обороты»

} else {

playAudio(5);  // «Все параметры в норме»

}

}

// ===== ОТПРАВКА И ЧТЕНИЕ OBD-II =====

String sendOBD(const char* cmd) {

while (btSerial.available()) btSerial.read();  // Очистка буфера

btSerial.print(cmd);

btSerial.print("\r");

delay(500);

String response = "";

unsigned long timeout = millis();

while (millis() - timeout < 2000) {

while (btSerial.available()) {

char c = btSerial.read();

response += c;

if (c == '>') {

response.trim();

Serial.println(response);

return response;

}

}

}

return "TIMEOUT";

}

// ===== ЧТЕНИЕ PID =====

int readPID(const char* cmd, const char* expected, int bytes, int divisor) {

String response = sendOBD(cmd);

int index = response.indexOf(expected);

if (index == -1) return 0;

// Извлекаем hex-значение после ожидаемого заголовка

String hex = response.substring(index + strlen(expected) + 1, index + strlen(expected) + 1 + (bytes * 2) + 1);

hex.replace(" ", "");

long value = strtol(hex.c_str(), NULL, 16);

return value / divisor;

}

// ===== ЗАПИСЬ НА SD =====

void logData(const char* param, int value) {

File logFile = SD.open("log.csv", FILE_WRITE);

if (logFile) {

logFile.print(millis());

logFile.print(";");

logFile.print(param);

logFile.print(";");

logFile.println(value);

logFile.close();

}

}

// ===== ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО =====

void playAudio(int track) {

myDFPlayer.play(track);

delay(PAUSE_AFTER_0001);

}